# A35 Linux 侧报告内容草稿

**使用说明**

本文档为 A35 Linux 侧功能内容的 Word 插入稿。每个章节开头标注了 **Word 插入位置**、**建议字数** 以及 **是否需要配图/表格**。请将对应内容复制到队友已完成的 Word 文档中，按模板格式设置标题样式。

文档中 `[图 X-X]`、`[表 X-X]` 为占位标记，请根据最终排版统一编号。

## 一、第一部分 作品概述

### 1.3 主要技术特点（补充段落）

Word 插入位置：在 1.3 节现有 6 条技术特点中，将第 3 条和第 6 条替换或补充为以下内容。

建议字数：200 字以内。

（3）摄像头主导的雷达-视觉融合盲区检测

系统采用"摄像头先发现、雷达后裁决"的融合策略。A35 核心运行 SSD MobileNet V2 神经网络，对 USB 摄像头采集的 1280×720 视频流进行实时目标检测，识别骑行场景中的行人、自行车、汽车、摩托车等道路用户；当 NPU 连续两帧确认存在道路用户后，启动视频缓冲。同时，A35 通过 USART1 接收 60 GHz 毫米波雷达数据，解算目标距离、径向速度与碰撞时间 TTC。只有当雷达判断存在真实碰撞风险（TTC 低于阈值）且 NPU 已确认目标为道路用户时，系统才触发 LED 告警、骨传导语音提示与行车记录保存。该机制有效抑制了单一传感器误报，提高了城市复杂环境下的告警可靠性。

（6）双核协同的视频锁存与多事件触发

系统充分利用 STM32MP257 的异构双核架构：M33 实时核负责 IMU 姿态解算、摔倒/急刹识别与 V2X 协同告警，A35 Linux 核负责摄像头采集、NPU 推理与 DVR 行车记录。两核通过 OpenAMP/RPMsg 通道交互，A35 接收 M33 发送的摔倒、急刹、V2X 危险等事件，将其作为行车记录保存的补充触发源，同时驱动骨传导音频告警。骨传导与 LED 告警由 A35 本地直接控制，确保告警响应延迟最低。双核协作实现了实时性要求高的感知任务与计算密集型的 AI/视频任务的分层处理。

### 1.4 主要性能指标

Word 插入位置：在 1.4 节现有的性能指标表格框架中，填入以下 A35 侧指标。

建议字数：表格形式，无需大段文字。

[表 1-1 A35 Linux 侧主要性能指标]

| 指标类别 | 指标项 | 设计/实测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摄像头 | 采集分辨率 | 1280 × 720 | MJPEG 格式 |
| 摄像头 | 采集帧率 | 25 fps | 稳定采集 |
| NPU | 目标检测模型 | SSD MobileNet V2 | 轻量化模型 |
| NPU | 单帧推理耗时 | 约 25 ms | 开发板实测 |
| NPU | 有效推理帧率 | 约 5 fps | 每 5 帧采样推理一次 |
| NPU | 道路用户检测类别 | 6 类 | 人、自行车、汽车、摩托车、公交车、卡车 |
| 雷达 | TTC 告警阈值 | ≤ 2.0 s（可配置） | 距离与速度综合判断 |
| 融合 | NPU 连续确认阈值 | 2 帧 | 降低误报 |
| 融合 | NPU 连续否认阈值 | 3 帧 | 排除静态误识别 |
| DVR | 预录时长 | 15 s | 触发前完整记录 |
| DVR | 后录时长 | 15 s | 触发后完整记录 |
| DVR | 视频分辨率 | 1280 × 720 | 与摄像头一致 |
| DVR | 视频编码格式 | MPEG4 | ffmpeg 异步编码 |
| 告警 | 音频提示延迟 | < 100 ms | 告警触发到骨传导发声 |
| 双核通信 | RPMsg 事件响应 | < 50 ms | M33 到 A35 事件处理 |

需你补充/确认：

- NPU 单帧推理耗时的精确值（当前日志多为 24-28 ms）

- 雷达 TTC 告警阈值最终配置值

- 骨传导音频延迟、RPMsg 延迟是否需实测

### 1.5 主要创新点（补充）

Word 插入位置：在 1.5 节现有 4 点创新点之后，新增第 5 点，或并入第 4 点"雷达视觉融合盲区检测"中。

建议字数：50 字以内。

（5）摄像头主导、雷达裁决的异步融合触发机制

不同于传统的"雷达发现目标后再启动摄像头识别"方案，本系统让摄像头 NPU 始终工作并主导目标存在性判断，雷达仅作为碰撞风险裁决依据。该策略既保证了视频缓冲的及时性（触发前有 15 秒预录），又通过雷达 TTC 过滤了 NPU 的静态误识别，实现了低误报、低漏报的平衡。

## 二、第二部分 系统组成及功能说明

### 2.1 整体介绍（A35 侧补充）

Word 插入位置：在 2.1 节现有系统整体介绍之后，补充 A35 Linux 核的数据流与模块分工。

建议字数：500-800 字。

是否需要配图：是，需插入"图 2-X A35 Linux 侧软件架构图"。

系统硬件上以 STM32MP257 异构双核 SoC 为核心。M33 实时核运行裸机/RTOS 程序，负责低延迟的传感器采集与 V2X 通信；A35 Linux 核运行 Linux 系统，负责计算密集型的摄像头采集、NPU 推理与 DVR 视频编码。两核通过 OpenAMP 框架下的 RPMsg 通道实现通信，A35 作为 RPMsg 服务端监听 M33 发送的事件，M33 作为客户端在检测到摔倒、急刹或接收到 V2X 危险告警时主动向 A35 发送消息。

A35 Linux 侧软件自下而上可分为四层：

- 设备层：USB 摄像头、USART1 毫米波雷达、GPIO 子系统、ALSA 音频子系统、RPMsg 字符设备。

- 驱动/采集层：V4L2 视频采集模块负责以 25 fps 读取 MJPEG 帧；雷达串口解析模块负责按帧协议解包目标信息并计算 TTC；RPMsg 接收模块负责解析 M33 事件。

- 算法/决策层：NPU 推理模块调用 libstai_mpu 运行 SSD MobileNet V2 模型，输出目标类别、置信度与边界框；融合决策模块维护目标存在、确认、否认等状态，综合雷达告警结果产生最终触发信号。

- 应用/输出层：DVR 模块管理视频缓冲、保存与异步编码；LED 控制模块通过独立线程实现告警闪烁；音频提示模块接收告警事件并播放预置提示音。

[图 2-X A35 Linux 侧软件架构图]

**AI 绘图提示词（中文）**：
绘制一幅 STM32MP257 开发板 A35 Linux 核的软件架构分层图。整体采用扁平化科技风格，主色调为深蓝、浅灰和白色。画面中央是四层纵向堆叠的矩形框，自下而上分别标注"设备层""驱动/采集层""算法/决策层""应用/输出层"，每层框内用图标加文字表示对应模块：设备层包含 USB 摄像头、毫米波雷达、GPIO、ALSA 音频、RPMsg；驱动/采集层包含 V4L2 采集、雷达解析、RPMsg 接收；算法/决策层包含 NPU 推理、雷达-视觉融合；应用/输出层包含 DVR 行车记录、LED 告警、骨传导音频。画面左侧放置"M33 实时核"方块，用箭头连接到 A35 的 RPMsg 模块。所有文字为中文，线条清晰，模块间距均匀，整体比例 16:9，适合作为技术报告插图。

### 2.3.1 软件整体介绍（A35 Linux 端）

Word 插入位置：在 2.3.1 节（目前为模板占位）单独成节，标题建议为"2.3.1 软件整体介绍"下的"（1）A35 Linux 端软件整体架构"。

建议字数：800-1000 字。

是否需要配图：是，需插入"图 2-X A35 端主程序数据流图"。

A35 Linux 端主程序 radar_fusion 是一个单进程多线程应用，核心流程围绕摄像头帧采集展开。主循环以阻塞方式从 V4L2 缓冲区读取 MJPEG 帧，每采集一帧完成三项任务：更新 DVR 帧缓冲、周期性触发 NPU 推理、以及接收并处理雷达数据。

主循环时序如下：

1. 帧采集：从摄像头获取一帧 MJPEG 图像，时间戳以程序启动时刻为基准。

2. DVR 缓冲写入：若当前处于录制状态，将 JPEG 数据追加到原始帧文件，并在索引文件中记录该帧的大小与文件偏移。

3. NPU 推理：每采集 5 帧触发一次 NPU 推理。将 MJPEG 解码为 YUV 后缩放为 640×480 RGB，送入 SSD MobileNet V2 模型。推理结果经过道路用户过滤，仅保留人、自行车、汽车、摩托车、公交车、卡车六类目标。

4. 雷达数据接收：非阻塞读取串口，当收到完整一帧雷达数据时，更新目标列表并计算是否触发告警。

5. 融合决策：若 NPU 已确认目标且雷达告警，触发 DVR 保存、LED 闪烁与骨传导提示。

6. RPMsg 事件处理：检查 M33 发送的摔倒/急刹/V2X 事件，将其作为行车记录保存的补充触发源。

多线程设计如下：

[表 2-1 A35 端线程/进程划分]

| 线程/进程 | 职责 | 触发方式 |
| --- | --- | --- |
| 主线程 | 摄像头采集、NPU 调用、雷达读取、融合决策 | 主循环 |
| DVR 编码子进程 | ffmpeg 编码 MP4 | 子进程，触发后异步执行 |
| LED 闪烁线程 | PD11 GPIO 电平翻转 | 告警时启动 |
| 音频提示线程 | 播放骨传导提示音 | 告警或 RPMsg 事件时启动 |
| RPMsg 监听线程 | 接收 M33 事件 | 阻塞读 RPMsg 端点 |

[图 2-X A35 端主程序数据流图]

**AI 绘图提示词（中文）**：
绘制一幅 A35 Linux 端主程序的数据流图，采用横向展开的流程图风格，背景为浅灰色，节点使用圆角矩形和菱形，主色调为蓝色、橙色、绿色和紫色。画面左侧为"USB 摄像头"，箭头指向中央的"主循环"大矩形；从主循环分出三条主数据流：向上的蓝色视频流经过"MJPEG 解码""640×480 RGB 缩放"到达"NPU 推理"模块，输出"道路用户检测结果"；向下的橙色雷达流从"毫米波雷达"进入"雷达解析与 TTC 计算"模块，输出"碰撞风险告警"；向右的绿色触发流进入"融合决策"菱形，满足条件后分别流向"DVR 保存""LED 闪烁""骨传导提示"三个输出模块。画面左上角 M33 核通过紫色 RPMsg 通道向主循环发送"摔倒/急刹/V2X 事件"。所有文字为中文，箭头标注数据含义，整体比例 16:9，适合作为技术报告插图。

### 2.3.2 软件各模块介绍（A35 Linux 端）

Word 插入位置：在 2.3.2 节队友已写的 M33 核与 V2X 终端内容之后，新增"（3）A35 Linux 端各模块"小节。

建议字数：2500-3500 字。

是否需要配图：是，每个模块可配流程图或状态图。

#### （1）USB 摄像头采集模块

摄像头通过 V4L2 接口以 Memory-to-Memory（MMAP）方式采集视频。程序打开摄像头设备节点，设置格式为 MJPEG、分辨率为 1280×720，并申请 4 个缓冲区循环使用。主线程每次调用出队操作取出一帧压缩后的 MJPEG 数据，完成 DVR 写入与 NPU 推理调度后，再调用入队操作将缓冲区归还驱动。采集过程以 25 fps 稳定运行，为 NPU 推理和 DVR 缓冲提供连续的视频源。

[图 2-X V4L2 采集流程图]

**AI 绘图提示词（中文）**：
绘制一幅 V4L2 视频采集流程图，采用标准的横向流程图风格，背景为白色，节点为蓝色圆角矩形，判断节点为橙色菱形，箭头为深灰色。流程从左到右依次为：打开摄像头设备、设置 MJPEG 格式与 1280×720 分辨率、申请 4 个 MMAP 缓冲区、开始视频流、出队取出一帧、判断是否采集成功、成功则处理 MJPEG 帧、入队归还缓冲区、循环继续采集。每个节点下方用较小字号补充关键函数或操作含义。所有文字为中文，布局整齐，整体比例 16:9，适合作为技术报告插图。

#### （2）NPU 目标检测模块

NPU 推理基于正点原子的 libstai_mpu 加速库，模型为 SSD MobileNet V2。程序启动时加载模型文件与标签文件，创建 NPU 会话。每次推理前，将 MJPEG 帧通过 libjpeg 解码为 YUV，再缩放为 640×480 的 RGB 图像，填入模型输入张量。推理完成后，解析输出张量得到检测框、类别置信度与类别索引，仅保留属于道路用户的六类目标。其他背景类别（如交通灯、路牌、动物等）将被过滤，避免干扰融合决策。

[图 2-X NPU 推理流程图]

**AI 绘图提示词（中文）**：
绘制一幅 NPU 目标检测推理流程图，采用从左到右的横向流程图风格，背景为白色，节点使用渐变的蓝绿色圆角矩形。流程依次为：输入 MJPEG 原始帧、JPEG 解码为 YUV 图像、缩放为 640×480 RGB、填充模型输入张量、SSD MobileNet V2 模型在 NPU 上推理、解析输出张量得到检测框与置信度、过滤道路用户类别（人、自行车、汽车、摩托车、公交车、卡车）、输出目标识别结果。每个阶段之间用带箭头的曲线连接，最后一个节点用绿色高亮。所有文字为中文，整体比例 16:9，适合作为技术报告插图。

#### （3）毫米波雷达数据解析模块

A35 通过 USART1 与 60 GHz 毫米波雷达通信，波特率设置为 921600 bps。雷达按固定协议周期上报检测到的目标信息，包括目标 ID、距离、角度、径向速度等。解析模块维护一个目标列表，计算每个目标的碰撞时间 TTC，并根据最近目标距离与 TTC 综合判断是否触发告警。TTC 计算逻辑为距离除以相对靠近速度，同时结合最小距离进行综合判断。当雷达检测到目标且满足告警条件时，告警标志置 1；当目标消失超过 3 秒时，系统判定目标消失，清零活跃状态。

[图 2-X 雷达目标解析与 TTC 计算流程图]

**AI 绘图提示词（中文）**：
绘制一幅毫米波雷达数据解析与 TTC 计算流程图，采用横向流程图风格，背景为白色，雷达数据流用橙色箭头表示，告警节点用红色高亮。流程从左到右：雷达通过串口发送数据帧、帧同步与校验、提取目标 ID/距离/角度/速度、更新目标列表、计算每个目标 TTC、判断最小 TTC 和最近距离是否超过阈值、输出是否告警、目标超时未更新则标记消失。判断节点使用菱形，处理节点使用圆角矩形，箭头清晰标注"是/否"。所有文字为中文，整体比例 16:9，适合作为技术报告插图。

#### （4）雷达-视觉融合决策模块

融合决策是 A35 端的核心逻辑。该模块同时接收 NPU 的道路用户检测结果与雷达的碰撞风险结果，通过状态机判断是否存在真实危险。设计要点如下：

- NPU 状态机：

- 当前是否检测到道路用户；

- 连续 2 帧检测到道路用户后确认真实目标；

- 连续 3 帧未检测到道路用户后判定雷达可能误触发；

- 新目标出现时，自动重置否认与确认状态，打破死锁。

- 触发条件：

- 缓冲启动：摄像头检测到道路用户；

- 保存触发：雷达告警且 NPU 已确认、未被否认；

- LED 与音频：雷达告警且 NPU 已确认、未被否认。

[图 2-X 雷达-视觉融合状态机图]

**AI 绘图提示词（中文）**：
绘制一幅雷达-视觉融合决策状态机图，采用 UML 状态图风格，背景为白色，状态节点为圆角矩形并用不同颜色区分：安全状态用浅绿色、缓冲状态用黄色、告警/保存状态用红色。状态包括：空闲、检测到道路用户、缓冲中、NPU 确认、雷达告警、保存录像、目标否认。状态之间用带箭头的转移线连接，线上标注转移条件，例如"检测到道路用户""连续 2 帧确认""TTC 低于阈值""目标丢失 3 帧""编码完成"。画面顶部标注"摄像头主导、雷达裁决"的设计思想。所有文字为中文，整体比例 16:9，适合作为技术报告插图。

#### （5）DVR 行车记录模块

DVR 模块负责视频缓冲、触发保存与异步编码。其工作流程为：

1. 缓冲启动：NPU 检测到道路用户后，创建缓冲目录，打开原始帧文件与索引文件，开始循环写入 JPEG 帧。

2. 循环缓冲：每帧 JPEG 按"长度 + 数据"的格式追加到原始帧文件，索引文件记录每帧的时间戳、文件偏移与长度。

3. 触发保存：当融合决策判定需要保存时，记录触发时刻，继续采集 15 秒。

4. 异步编码：触发后创建子进程，从缓冲文件中提取所需帧，生成文件列表，调用 ffmpeg 编码为 MP4。编码过程在子进程中完成，不影响主循环继续采集与检测。

5. 状态重置：编码完成后，清理缓冲文件，重置 NPU 与 DVR 状态，等待下一次触发。

[表 2-2 DVR 模块关键文件说明]

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| 原始帧文件 | 存储原始 MJPEG 帧数据 |
| 索引文件 | 存储每帧的时间戳、偏移、长度 |
| 文件列表 | ffmpeg 拼接输入列表 |
| 紧急视频文件 | 最终保存的 MP4 视频 |

[图 2-X DVR 状态转换与编码流程图]

**AI 绘图提示词（中文）**：
绘制一幅 DVR 行车记录模块的状态转换与编码流程图，采用横向状态机加流程图混合风格，背景为白色，视频数据用蓝色箭头，触发信号用红色箭头。画面上方为状态转换：空闲 → 缓冲中 → 已触发 → 后录中 → 编码中 → 空闲。下方详细展开"异步编码"子流程：从缓冲文件提取前后 15 秒帧、生成 JPEG 文件列表、调用 ffmpeg 编码为 MPEG4、输出到 TF 卡紧急视频文件、清理缓冲区。每个状态节点用圆角矩形，子流程节点用浅蓝色矩形。所有文字为中文，整体比例 16:9，适合作为技术报告插图。

#### （6）LED 告警控制模块

LED 控制通过 Linux GPIO 字符设备实现，控制引脚为 PD11。程序请求该 GPIO 线并配置为输出模式。告警时启动一个独立线程，以 200 ms 周期翻转电平，实现闪烁效果；告警解除后，线程退出并熄灭 LED。

#### （7）骨传导音频提示模块

骨传导扬声器由 A35 通过 ALSA 音频子系统驱动，采用 I2S 接口的音频解码芯片。系统为不同危险场景配置了不同的预置提示音，使骑行者无需查看 HUD 即可通过声音判断告警来源与类型：

- 后方碰撞风险：播放"注意后方来车"；

- 摔倒事件：播放"检测到摔倒"；

- 急刹事件：播放"前方急刹"；

- V2X 协同危险：播放"路口来车"或"前方危险"。

音频提示与 LED 告警同步触发，为骑行者提供"声光双通道"提示。骨传导方式保持耳道开放，骑行者仍可感知环境声与汽车鸣笛，兼顾安全性与信息可达性。

#### （8）RPMsg 双核通信模块

A35 作为 RPMsg 服务端创建端点，M33 核在检测到摔倒、急刹或 V2X 危险时发送固定格式的消息。A35 收到消息后，将其作为行车记录保存的补充触发源，同时驱动音频与 LED 告警。当前阶段 A35 以接收 M33 事件为主，不主动向 M33 反馈额外状态信息，降低了双核通信复杂度，便于后续功能稳定验证。

[表 2-3 RPMsg 消息格式定义]

| 消息类型 | 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摔倒事件 | `FALL` | 4 字节 | M33 → A35：检测到摔倒 |
| 急刹事件 | `BRAK` | 4 字节 | M33 → A35：检测到急刹 |
| V2X 危险 | `V2XD` | 4 字节 | M33 → A35：V2X 危险告警 |

需你确认：

- RPMsg 实际使用的消息格式是否与上表一致；

- 当前 A35 是否确实不向 M33 发送任何消息。

[图 2-X A35-M33 RPMsg 通信交互图]

**AI 绘图提示词（中文）**：
绘制一幅 M33 核与 A35 Linux 核之间的 RPMsg 通信时序图，采用 UML 时序图风格，背景为白色，生命线为灰色竖虚线，消息箭头为紫色。画面左侧为"M33 实时核"生命线，右侧为"A35 Linux 核"生命线，两个生命线上下对齐。从 M33 指向 A35 的箭头依次标注"摔倒事件""急刹事件""V2X 危险告警"。A35 接收到事件后，用向下的绿色分支表示"启动 DVR 保存"，用橙色分支表示"触发 LED 与骨传导告警"。注意画面中不要出现从 A35 指向 M33 的箭头，以体现当前单向通信设计。所有文字为中文，整体比例 16:9，适合作为技术报告插图。

### 2.2.3 电路各模块介绍（A35 相关接口补充）

Word 插入位置：在 2.2.3 节队友已写的 V2X PCB 内容之后，新增"A35 Linux 侧接口电路"小节。

建议字数：400-600 字。

是否需要配图：是，需插入"图 2-X A35 侧外设接口连接图"。

A35 Linux 侧通过以下硬件接口连接摄像头、雷达、LED、音频与 TF 卡：

USB 摄像头接口

USB 摄像头直接接入开发板 USB 2.0 Host 接口，由 Linux V4L2 子系统驱动。摄像头输出 MJPEG 格式视频，分辨率 1280×720，帧率 25 fps。

毫米波雷达接口

雷达模块通过 TTL 串口与 STM32MP257 的 USART1 连接。USART1 引脚为 PG14（TX）与 PG15（RX），波特率 921600 bps，数据位 8、停止位 1、无校验。

LED 告警接口

告警 LED 连接至 GPIO PD11。程序通过 GPIO 字符设备控制该引脚，配置为推挽输出，周期翻转实现闪烁。

骨传导音频接口

骨传导扬声器由 I2S 音频解码芯片驱动。解码芯片通过 I2S 接口接收 A35 音频数据，经功放输出至骨传导振子。模式控制引脚由 GPIO 控制。

TF 卡存储接口

DVR 视频文件保存至 SDMMC 接口连接的 TF 卡，挂载点为 /run/media/mmcblk0p1/，DVR 数据存储在该目录下的 dvr/ 子目录中。

[表 2-4 A35 Linux 侧硬件接口汇总]

| 外设 | 接口类型 | 设备节点 | 关键引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| USB 摄像头 | USB 2.0 Host | 视频设备节点 | USB 数据差分线 |
| 毫米波雷达 | USART1 | 串口设备节点 | PG14 / PG15 |
| LED 告警 | GPIO | GPIO 字符设备 | PD11 |
| 骨传导音频 | I2S + GPIO | ALSA 默认设备 | I2S 时钟/数据/片选 + 模式控制 |
| TF 卡 | SDMMC | TF 卡挂载点 | SDMMC 数据/时钟线 |
| M33 通信 | OpenAMP/RPMsg | RPMsg 字符设备 | 共享内存通道 |

[图 2-X A35 侧外设接口连接图]

**AI 绘图提示词（中文）**：
绘制一幅 STM32MP257 A35 核侧外设接口连接示意图，采用硬件框图风格，背景为白色，中央为较大的"STM32MP257 A35 核"蓝色矩形，周围用箭头辐射连接六个外设模块：USB 摄像头、毫米波雷达、LED 告警灯、骨传导音频模块、TF 卡、M33 实时核。每个外设用小图标加文字说明，连线旁边标注接口类型和设备节点名称。整体布局对称，颜色以蓝色和灰色为主，所有文字为中文，整体比例 16:9，适合作为技术报告插图。

## 三、第三部分 完成情况及性能参数

### 3.2.3 软件成果（A35 端）

Word 插入位置：在 3.2.3 节"软件成果"下新增"（3）A35 Linux 端运行结果"。

建议字数：300-500 字。

是否需要配图：是，需插入终端运行截图、TF 卡视频列表截图。

A35 端主程序 radar_fusion 已在开发板上完成部署与长时间运行验证。程序启动后，终端持续输出摄像头采集帧率、NPU 推理结果、雷达目标信息及融合决策状态。典型运行事件顺序为：NPU 检测到道路用户后启动缓冲，连续确认后等待雷达告警；雷达报告 2 m 距离、TTC 2.0 s 时触发保存，系统继续录制 15 秒，随后创建子进程异步编码生成 MP4 文件；编码完成后清理缓冲并复位状态，准备下一次触发。

[图 3-X A35 端主程序运行日志截图]

**需你提供**：在开发板上重新上电运行后，截取一段清晰的终端日志截图。

TF 卡中已保存多次触发测试生成的 MP4 文件，文件命名格式为 emergency_YYYYMMDD_HHMMSS.mp4，单文件大小约 1-3 MB，时长约 15-30 秒。

[图 3-X TF 卡 DVR 视频文件列表]

**需你提供**：开发板 TF 卡 DVR 目录的截图。

### 3.3 特性成果

Word 插入位置：在 3.3 节"特性成果"下新增"A35 端功能测试结果"。

建议字数：600-800 字。

是否需要配图：是，每个场景配 1-2 张测试照片或视频截图。

为验证 A35 端雷达-视觉融合、DVR 行车记录、LED 告警与音频提示功能的有效性，设计并完成了以下典型场景测试：

场景 1：雷达+视觉双重确认触发录像

测试者在摄像头视野内移动，NPU 检测到人后启动缓冲；当雷达报告目标距离 2 m、TTC 2.0 s 时，系统触发 LED 闪烁、骨传导提示，并保存前后各 15 秒视频。该场景验证了双重确认机制可有效避免单一传感器误触发。

[图 3-X 场景 1 测试截图：人在头盔侧后方移动]

**需你提供**：该场景实物测试照片或视频截图。

场景 2：NPU 单独检测但雷达无告警 — 不触发保存

测试者在远处静止站立，NPU 可识别到人，但雷达未报告近距离目标，TTC 不满足告警条件。此时系统仅保持缓冲，未触发 LED、音频与录像保存。该场景验证了雷达 TTC 裁决对 NPU 静态误识别的抑制作用。

[图 3-X 场景 2 测试截图：远距离静止目标]

**需你提供**：该场景实物测试照片或终端日志截图。

场景 3：连续触发测试

在 1 分钟内模拟两次危险接近事件，系统均正确触发保存，生成两个独立的 MP4 文件，且两次触发之间检测循环未中断。该场景验证了异步编码与状态重置机制支持连续事件记录。

[表 3-1 连续触发测试结果]

| 触发次数 | 触发时间 | NPU 确认类别 | 雷达最小距离 | 保存文件名 | 文件大小 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07:07:23 | person | 2 m | emergency_20240228_070723.mp4 | 601 KB |
| 2 | 07:11:25 | person | 2 m | emergency_20240228_071125.mp4 | 2902 KB |

**需你补充**：实际测试数据。

场景 4：RPMsg 摔倒事件触发录像

M33 核检测到骑行者摔倒后，通过 RPMsg 向 A35 发送摔倒事件消息。A35 接收到消息后，立即启动 DVR 保存（若当前未缓冲则新建缓冲并保存后 15 秒），同时播放"检测到摔倒"提示音。该场景验证了双核协同下的多事件触发能力。

[图 3-X 场景 4 示意图：M33 摔倒检测 → A35 保存录像]

**需你提供**：实际测试照片或 M33 端日志 + A35 端日志对照截图。

## 四、需你提供的材料清单

为完善文档中的图片与数据，请你提供以下材料：

### 图片类

1. 系统整体框图（队友已标注"还需要改"，需确认是否包含 A35 侧模块）

2. A35 Linux 侧软件架构图（可使用本文档 AI 提示词生成）

3. A35 端主程序数据流图（可使用本文档 AI 提示词生成）

4. V4L2 采集流程图、NPU 推理流程图、雷达解析流程图、融合状态机图、DVR 流程图（均可使用 AI 提示词生成）

5. A35 侧外设接口连接图（可使用 AI 提示词生成）

6. A35-M33 RPMsg 通信交互图（可使用本文档 AI 提示词生成）

7. radar_fusion 终端运行日志截图

8. TF 卡 DVR 视频文件列表截图

9. 四个测试场景的实物照片或视频截图

10. 整机头盔正面、斜 45° 照片（队友已占位）

### 数据类

1. NPU 单帧推理耗时精确值（多次测试平均值）

2. 雷达 TTC 告警阈值最终配置值

3. IMU 摔倒识别准确率、响应延迟（M33 侧）

4. 连续触发测试的实测数据

5. RPMsg 实际消息格式（确认是否与表 2-3 一致）

6. 骨传导音频模块实际 ALSA 设备名与音频芯片连接引脚

7. TF 卡读写速度（可选，用于说明 DVR 性能）

### 确认类

1. 是否需要在摘要中补充 A35 侧关键指标？

2. 当前 A35 是否确实不向 M33 发送任何消息？

3. 文档中引用的文件名 emergency_20240228_071125.mp4 是否保留真实日期，还是统一改为示例日期？

## 五、Word 插入操作建议

1. 复制策略：建议按章节复制，每复制一段后检查模板字数要求，必要时精简。

2. 图表编号：将本文档中的 [图 2-X]、[表 2-X] 替换为 Word 中实际的连续编号。

3. 标题样式：在 Word 中使用"标题 3"样式设置 2.3.2 下的模块小节，使用"正文"样式设置内容。

4. 代码块：本文档正文中未保留源代码块；若后续需要插入关键伪代码，建议在 Word 中使用等宽字体（Consolas）+ 浅灰底纹，并控制篇幅。

5. 图片插入：将 AI 生成的流程图插入到对应的 [图 X-X] 位置，图题使用"图 X-X XXX"格式，居中。

6. 表格插入：将 Markdown 表格复制到 Word 后，使用"网格型"表格样式，表头加粗。